乔益师TY—3389 3A型调频无线耳机使用说明及注意事项

一、收音机整体简介

耳机/音频输入

数显窗

电池仓

音量调节

天线

调频旋钮

频段选择/开关

TY—33893A型调频无线耳机

主面板

液晶显示屏和开关；开关分三档 关机、市台和校台。

市台指我们平时收听的公共调频频率广播电台，如中央人民广播电台，辽宁交通广播电台，频率范围为 88-108MHZ。

校台则是学校广播的频率，校台频段为68-88MHz

(出厂耳机以上述参数为参考，并不限于此要求）

主面板

电池仓

注：测试及使用时，可先将两节5号AA电池装入电池仓，安装好电池仓盖，拨动主面板上的波段调节/开关，使其停在市台/校调频上，此时可以看到数显窗上显示此刻接收频率；将耳机戴好后调节音量旋钮、调频旋钮，使其接收频率停留在自己所需频率即可。

1、为了方便学生考试时更容易找到频率，防止忙中出错而设计的一款带有数字显示功能的耳机，显示直观，易于调节。

2、该款耳机为调频、数显耳机，FM1为听力考试专用校园广播频段，FM2为调频广播频段，学生课余时间可以收听新闻,音乐等广播节目。

3、外观设计新颖，美观大方，佩戴舒适,结实耐用，可以折叠，内部电路用料考究，制作精细，音质清晰，声音宏亮，灵敏度高，选择性好。是外语听力考试的最佳选择。

二、主要技术指标

1、频 率 范 围：FM1：68-88MHz（校园专用），FM2：88-108MHz（调频广播电台）。

2、灵 敏 度：小于3uV

3、信 噪 比：大于56db

4、频 率 响 应：80Hz-15KHz

5、静 态 电 流：调频FM小于12mA

6、整 机 失真度：小于3%

7、额定输出功率：50mW

8、最大输出功率：100mW

9、电 源：直流3V，配两节五号AA电池

10、适 应 温 度：-10度—45度

三、使用注意事项

1、收听完毕，应及时关闭电源开关，节约用电。

2、如果收听中发现音质变差或音量变小，可能是电量不足，应更换电池。

3、耳机长期不使用时应将电池取出，以免酸性电池流水，损坏耳机。建议使用“南孚”等高能碱性电池。

4、如果出现数字显示频率跳动，可能是电量不足引起的，应及时更换电池。

5、考试时应事先调准电台频率，考试过程中尽可能的不调选台钮，防止忙中出错找不到台。

6、耳机音量应调到合适为宜，既可以降低噪声，又可以保护耳朵。

7、不准自行开盖，否则造成损坏由学生自费修理。